Sumário

Capítulo 1 — Menu RUN	4

Antes de Configurar o Menu RUN	5

O que todo iniciante precisa saber	5

1. Descobrir o RPM máximo real do motor	6

2. Entender como RPM vira velocidade	7

3. Saber o limite de corrente da bateria	9

4. Entender diferença entre corrente da bateria e corrente do motor	9

5. Entender o impacto da regeneração	9

Configurando o menu RUN	11

1. Speed Setting (Configuração de Velocidade)	11

Rated Speed (RPM)	11

Low Speed (RPM)	12

Mid Speed (RPM)	12

High Speed (RPM)	13

S Speed (RPM)	13

Min Recover (RPM)	13

Max Recover (RPM)	14

Reverse Speed (RPM)	14

2. Current Setting (Configuração de Corrente)	14

Max Bus Current (A)	14

Max Phase Current (A)	15

Max Field Weak Current (A)	15

Freio Regenerativo	15

Brake Recover Bus Current (A)	19

Glide Recover Bus	19

Recover Phase	19

3. Current Percentage (Distribuição de Potência)	20

Low Power (%)	20

Mid Power (%)	20

High Power (%)	20

S Power (%)	20

Capítulo 2 — Menu AC-DC Current	22

Iq — Corrente de Torque – A força que gira a roda	22

Id — Corrente de Campo – O ajuste fino do campo magnético	22

Kp (Proporcional)	23

Ki (Integral)	23

Dica importante para iniciantes	24

Capítulo 3 — Menu P / N Torque	25

O que significa Percentage of Phase Current	25

O que são Ratio 0 até Ratio 13	25

Forward e Reverse	26

Capítulo 4 — Menu Function	29

1 — Meter Setting	29

Type	29

Phase Meter (%)	29

Pulse Meter (%)	30

One-wire (%)	30

CANBUS (%)	30

2 — Throttle Setting	30

Low Threshold (V)	30

Throttle	30

High (V)	30

Middle Ratio (%)	31

3 — Power Mode Setting	31

Default	31

Mode	31

4 — Acceleration	33

Forward Acc	33

Reverse Acc	33

Recover Acc	33

5 — Deceleration	33

Forward Dec	34

Reverse Dec	34

Recover Dec	34

6 — Hill Start Assist / Assistente de Controle de subida	34

SpeedKp	34

SpeedKi	35

Anti-slip Kp	35

Anti-slip Ki	35

Anti-slip Speed	36

7 — Lista de funções ativáveis	37

Park	37

Reverse	37

High Brake / Low Brake	37

Anti-Theft	37

Side Brace	37

Brake Recovery	38

Glide Recovery	38

TCS	38

Cruise	38

Anti-slip	38

CANBUS	38

Motor Temp Protection	38

# Capítulo 1 — Menu RUN

Tela do Aplicativo eMotion da APT, quando estamos editando os parâmetros da controladora.

O menu RUN é uma das telas mais importantes da controladora APT.
Ele reúne parâmetros que definem como a moto se comporta em funcionamento real, principalmente em três aspectos:

- Velocidade do motor

- Limites de corrente elétrica

- Distribuição de potência entre modos

Em termos simples, o menu RUN define como a moto acelera, freia regenerativamente, limita potência e responde ao piloto.

Para quem está começando, pense nele como o painel de ajustes do “comportamento da moto”.

## Antes de Configurar o Menu RUN

### O que todo iniciante precisa saber

Muitos iniciantes cometem o erro de alterar valores da controladora sem entender três coisas básicas da moto:

- Limite real de RPM do motor

- Qual velocidade final desejada (km/h)

- Relação entre RPM do motor e velocidade da roda

Sem entender isso, o usuário pode:

- limitar a moto sem querer

- permitir rotações perigosas

- perder velocidade final

- ou causar sobrecorrente no sistema.

Por isso, antes de mexer no menu RUN, o leitor precisa fazer três pequenas verificações.

### 1. Descobrir o RPM máximo real do motor

O primeiro passo é saber qual RPM o motor pode atingir com segurança.

A forma mais simples é:

Teste no ar (sem carga)

- Coloque a moto no cavalete.

- Levante a roda traseira.

- Certifique que ela esteja firme e que ela não irá tocar no chão.

- Acelere gradualmente até o máximo.

- Observe o RPM no software da controladora.

Exemplo prático:

No aplicativo eMotion, sua moto mostra: RPM máximo no ar = 1180 RPM

Isso significa que o motor não deve ultrapassar muito esse valor em uso real.

Uma prática segura é configurar: High Speed ≈ 90% do RPM máximo

Isso significa e resulta no cálculo: 1180 × 0.9 ≈ 1060 RPM

Portanto: High Speed ≈ 1050 – 1100 RPM

### 2. Entender como RPM vira velocidade

Uma dúvida comum de iniciantes:

“Quantos RPM são necessários para chegar a 100 km/h?”

Isso depende de duas coisas:

- diâmetro da roda

- relação de transmissão (caso exista)

Mas uma regra simplificada ajuda muito.

Exemplo real de moto elétrica

Moto com (como a Voltz EVS):

- roda 17"

- relação direta no motor

- pneu comum de moto

A velocidade da moto depende de quanto a roda percorre a cada volta.

A fórmula básica é: Velocidade = RPM X Circunferência da roda

Mas precisamos converter isso para km/h.

#### Passo 1 — Descobrir a circunferência da roda

Uma roda 17" com pneu comum de moto normalmente tem um diâmetro externo (D) aproximado de: ≈ 0,64 m

Circunferência da roda (C):

C=π×D
C=3,1416×0,64
C≈2,01 metros

Ou seja: cada volta da roda percorre ~2 metros

#### Passo 2 — Converter RPM para metros por minuto

Se o motor gira 1000 RPM:

1000×2,01=2010 m/min

#### Passo 3 — Converter para km/h

Sabemos que:

- 1000 m = 1 km

- 60 min = 1 h

Então:

2010×601000
≈120,6 km/h

Mas isso seria para diâmetro real de 0,64 m.

#### Passo 4 — Revisão humana

Porque as informações de RPM da controladora e meus cálculos estão dando valores incoerente? Essa é uma dúvida muito comum em controladoras “famosas / populares”.

Isso acontece porque:

- o RPM mostrado pela controladora nem sempre é RPM real da roda

- algumas controladoras usam RPM elétrico

- pode existir fator interno do encoder/hall

Por isso muitos preparadores fazem:

medição real com GPS e criam seu próprio fator RPM/kmh, pois na prática, pneus reais comprimem e a relação da EVs gera um fator empírico menor.

Regra prática usada por muitos preparadores para motos com roda 17" hub motor:

1 km/h≈8,41 RPM

Por isso, muitos usuários usam esse fator prático:

Velocidade≈RPM8,41
ou

RPM≈Velocidade×8,41

Tabela prática (usando 8,41)

| RPM | Velocidade |
| --- | --- |
| 400 RPM | ~47 km/h |
| 600 RPM | ~71 km/h |
| 800 RPM | ~95 km/h |
| 1000 RPM | ~119 km/h |
| 1100 RPM | ~131 km/h |

### 3. Saber o limite de corrente da bateria

Outro erro comum é configurar correntes maiores que a bateria suporta.

Antes de ajustar: Max Bus Current

o usuário precisa saber:

- corrente contínua da bateria

- corrente de pico

- limite da BMS

Exemplo:

Bateria: 72V

100A contínuos

200A pico

Configuração segura:

Max Bus Current = 100A a 120A

Isso evita:

- aquecimento excessivo

- disparo da BMS

- queda brusca de tensão.

### 4. Entender diferença entre corrente da bateria e corrente do motor

Outro ponto que confunde iniciantes.

Na controladora existem duas correntes:

- Bus Current: Corrente da bateria

- Phase Current : Corrente do motor

E normalmente:

Phase Current = 3x a 4x Bus Current

Exemplo:

- Bus Current = 120A

- Phase Current = 400A

Isso não significa que a bateria entrega 400A.

É apenas uma multiplicação eletrônica interna da controladora.

### 5. Entender o impacto da regeneração

Antes de configurar os parâmetros:

- Brake Recover Bus Current

- Glide Recover Bus

O usuário deve saber:

Regeneração devolve energia para a bateria.

Mas se for forte demais pode causar:

- sobrecarga da bateria

- erro na BMS

- travamento da roda.

Valores seguros para iniciantes:

- Glide Recover = 5 a 10A

- Brake Recover = 20 a 40A

# Configurando o menu RUN

## 1. Speed Setting (Configuração de Velocidade)

Essa seção define referências de rotação do motor usadas internamente pela controladora para diferentes funções, como limite de potência, recuperação de energia e modos de condução.

### Rated Speed (RPM)

O Rated Speed é a rotação onde o motor foi projetado para operar com eficiência nominal na tensão nominal.

No caso da Voltz EVS: Rated Speed ≈ 740 RPM @ 72V

Isso significa que, com 72V aplicados ao motor, ele atinge aproximadamente 740 RPM na zona de operação nominal.

Essa configuração define a rotação nominal do motor, usada como referência para cálculos internos da controladora.

Para que serve

- Base para algoritmos de controle.

- Referência para torque e eficiência.

Existem várias formas de obter o “Rated Speed do seu motor”, porém separamos apenas um método que julgamos mais fácil para essa identificação, e visando o público mais leigo.

#### Teste sem carga (roda no ar)

Este método descobre o RPM máximo natural do motor.

Passo a passo

- Levante a roda traseira no cavalete.

- Acelere até o máximo.

- Observe o RPM no software da controladora.

Exemplo:

RPM máximo no ar = 1180 RPM

Nesse caso normalmente:

Rated Speed ≈ 50% a 65% do RPM máximo

Exemplo:

1180 × 0.6 ≈ 708 RPM

Então o Rated Speed provável seria:

700 a 750 RPM

Se a tensão da bateria mudar, o Rated Speed pode ser recalculado proporcionalmente.

RatedSpeednovo=RatedSpeedoriginal×VnovoVoriginal

Exemplo EVS:

740 RPM × (60 / 72) ≈ 620 RPM

Na prática o que os preparadores fazem

Existem duas abordagens comuns.

Abordagem 1 — manter o valor original (mais comum)

Rated Speed = 740 RPM, mesmo usando 60V.

Isso funciona porque o Rated Speed é apenas uma referência de controle interno.

Abordagem 2 — ajustar proporcionalmente (mais técnico)

Rated Speed ≈ 620 RPM

Isso deixa os algoritmos da controladora mais alinhados com a nova tensão.

### Low Speed (RPM)

Define o limite de rotação considerado baixa velocidade, em alguns casos também está relacionada a velocidade do Modo 1 ou Modo ECO.

Para que serve

- Determina a faixa onde a controladora pode aplicar mais torque.

- Pode influenciar controle de tração e suavidade.

Exemplo prático

Uso urbano com arrancadas suaves:

Low Speed = 400 RPM

Assim, abaixo dessa rotação a controladora entende que o veículo está arrancando.

### Mid Speed (RPM)

Define o ponto intermediário de rotação, em alguns casos também está relacionada a velocidade do Modo 2 ou Modo Standard.

Para que serve

- Divide os modos de controle de potência.

- Ajuda na transição entre torque e velocidade.

Exemplo prático

Uma moto que atinge velocidade urbana entre 40 e 60 km/h pode ter:

Mid Speed = 600 RPM

Nesse ponto a controladora começa a priorizar eficiência em vez de torque máximo.

### High Speed (RPM)

Define a rotação considerada alta velocidade, em alguns casos também está relacionada a velocidade do Modo 3 ou Modo TURBO.

Para que serve

- Limitar potência.

- Ajustar enfraquecimento de campo (field weakening).

- Controlar eficiência em velocidade alta.

Exemplo prático

Uma moto elétrica que alcança 100 km/h pode usar:

High Speed = 1100 RPM

### S Speed (RPM)

Refere-se à rotação usada no modo esportivo (Sport Mode).

Para que serve

- Permitir rotação máxima mais alta.

- Liberar potência total.

Exemplo prático

Modo esportivo liberando toda potência:

S Speed = 1100 RPM

### Min Recover (RPM)

Define a rotação mínima onde a regeneração começa a funcionar.

Para que serve

- Evita regeneração em velocidades muito baixas.

Exemplo prático

Se configurado: Min Recover = 105 RPM

A regeneração só começa acima de aproximadamente 10–15 km/h.

### Max Recover (RPM)

Define a rotação máxima onde a regeneração atua.

Para que serve

- Limitar regeneração em velocidades muito altas.

Exemplo prático

Se configurado: Max Recover = 800 RPM

Acima disso a regeneração pode ser reduzida ou desativada por completo.

### Reverse Speed (RPM)

Define a velocidade máxima em marcha ré.

Para que serve

- Segurança

- Manobras em estacionamento

Exemplo prático

Reverse Speed = 43 RPM

Isso limita a marcha ré a aproximadamente 5 km/h.

## 2. Current Setting (Configuração de Corrente)

Aqui ficam os limites elétricos da controladora, que determinam potência, aceleração e regeneração.

### Max Bus Current (A)

Define a corrente máxima (DC) retirada da bateria.

Para que serve

- Limita potência total do sistema.

Exemplo prático

Se configurado: Max Bus Current = 135A

E a bateria for 60V:

Potência máxima aproximada: 60V × 135A = 8,1 kW

### Max Phase Current (A)

Define a corrente máxima (AC) enviada para o motor.

Para que serve

- Determina torque máximo.

Normalmente é 3 a 4 vezes maior que a corrente da bateria.

Exemplo prático

Max Phase Current = 400A

Isso permite arrancadas fortes.

### Max Field Weak Current (A)

Define a corrente usada no enfraquecimento de campo do motor.

Para que serve

Permite que o motor gire acima da rotação nominal, aumentando velocidade final.

Ele é utilizado quando o motor já atingiu seu limite de velocidade natural para a tensão da bateria (força contraeletromotriz ≈ tensão da bateria), auxiliando no aumento da rotação e na obtenção da velocidade máxima.

No entanto, isso apresenta efeitos colaterais:

- Aumenta a corrente nas fases

- Aumenta o aquecimento do motor

- Reduz o torque e diminui a eficiência.

Exemplo prático

Max Field Weak Current = 60A

A moto pode ganhar 10–20% de velocidade final.

### Freio Regenerativo

Uma dúvida de muitos, e um assunto interessante para orientação, antes de abordar os parâmetros, e o que acontece durante a regeneração.

O que acontece durante a regeneração

Quando a moto está em movimento e o piloto:

- solta o acelerador (Glide Recover)

- ou aciona o freio regenerativo (Brake Recover)

o motor passa a funcionar como gerador elétrico, a roda continua girando por inércia. Como o motor está conectado diretamente à roda, ele também continua girando.

Nesse momento:

- A roda gira o motor

- O motor gera energia elétrica

- A controladora envia essa energia de volta para a bateria

Mas de onde vem a força que freia a moto?

Aqui está o ponto interessante.

Para gerar eletricidade, o motor precisa criar resistência ao movimento.

Essa resistência acontece porque:

- a energia mecânica da roda

- está sendo transformada em energia elétrica

Essa conversão naturalmente retira energia do movimento da moto.

Resultado: energia da roda → vira eletricidade → moto desacelera

Portanto, o freio regenerativo não usa energia da bateria para frear.

Ele usa a própria energia do movimento da moto.

O motor consome parte dessa energia?

Sim, uma pequena parte.

Durante a regeneração existem perdas naturais:

- aquecimento das bobinas

- perdas eletrônicas da controladora

- perdas magnéticas do motor

Por isso: nem toda energia gerada volta para a bateria

Normalmente apenas 60% a 80% da energia da FRENAGEM pode ser recuperada.

Durante esse processo existem duas correntes diferentes acontecendo:

| Tipo de corrente | Onde ocorre |
| --- | --- |
| Phase Current | entre controladora e motor |
| Bus Current | entre controladora e bateria |

E é justamente aí que entra o Recover Phase.

Recover Phase controla a corrente do motor

Recover Phase = corrente nas bobinas do motor durante regeneração

Essa corrente define quanto torque de frenagem o motor produz.

Valores maiores:

- frenagem regenerativa mais forte

- maior torque negativo no motor

Valores menores:

- frenagem mais suave

O que acontece com o excedente?

A controladora sempre controla quanto de energia pode voltar para a bateria.

Isso é feito pelos parâmetros:

- Brake Recover Bus Current

- Glide Recover Bus

Por exemplo: limite da bateria = 30A

Se o motor estiver gerando mais energia que isso, a controladora reduz a regeneração automaticamente.

Ela faz isso diminuindo o torque de frenagem do motor.

Ou seja: gera menos eletricidade freia menos

O que acontece se o sistema estiver mal dimensionado?

Se o limite de regeneração for configurado muito alto, podem ocorrer alguns problemas:

- BMS pode bloquear a carga

Se a bateria não aceitar aquela corrente de carga.

Resultado:

- erro na controladora

- regeneração desligada momentaneamente.

- A bateria pode estar cheia

Quando a bateria está perto de 100% de carga, ela quase não aceita energia.

Nesse caso a controladora também reduz ou cancela a regeneração.

- Perda em calor

Se a energia não puder voltar para a bateria, parte dela pode virar calor no motor ou na controladora. Por isso o limite de regeneração precisa ser bem configurado.

Explicação simples

Uma forma fácil de imaginar isso é: A moto está descendo uma ladeira.

Existem três caminhos possíveis para a energia do movimento:

- Voltar para a bateria

- Virar calor no motor/controladora

- Continuar como movimento (moto não freia tanto)

A controladora decide qual desses caminhos usar.

O freio regenerativo não usa energia da bateria para frear a moto. Ele utiliza a própria energia do movimento da roda, transformando-a em eletricidade. Parte dessa energia volta para a bateria e parte é perdida em forma de calor no motor e na controladora.

Durante a frenagem regenerativa, parte da energia que normalmente seria perdida em calor nos freios mecânicos (pastilha e discos) é convertida novamente em eletricidade e devolvida para a bateria. Na prática, isso não transforma a moto em uma “máquina de energia infinita”, mas ajuda a aproveitar melhor a energia que já estava sendo usada no movimento.

Em uso real, o ganho de autonomia costuma ser modesto, normalmente algo entre 5% e 10%, podendo chegar perto de 15% em trajetos com muitas descidas ou paradas frequentes, como em trânsito urbano. (Normalmente a maior economia real vem do “não desgaste do sistema dos freios mecânicos.)

Conclusão:

A regeneração ajuda na eficiência, mas não cria energia nova.

Se os parâmetros de regeneração forem configurados de forma exagerada, podem surgir efeitos indesejados como:

- Frenagem brusca demais, principalmente ao soltar o acelerador

- Instabilidade da roda traseira, especialmente em piso molhado ou em curvas

- Estresse desnecessário na bateria e na BMS

- Desgaste maior do pneu traseiro, devido ao torque de frenagem constante no motor

- Perda da inércia natural da moto, ou seja, ela deixa de “rolar solta” quando você tira a mão do acelerador

- Menor aproveitamento da velocidade já conquistada, pois a regeneração forte começa a frear a moto imediatamente, impedindo aquele deslocamento “de banguela” que muitas vezes economiza mais energia do que regenerar.

- Danificar componentes até mesmo a controladora

Portanto, a regeneração deve ser vista como um recurso de eficiência e controle, e não como uma forma de “gerar energia grátis”. Configurações equilibradas costumam trazer melhor conforto, maior suavidade de condução e maior eficiência no uso real da moto.

E vale sempre lembrar:

A regeneração ajuda a desacelerar, mas quem realmente foi projetado para parar a moto com segurança é o freio mecânico.

Observação: Para o correto funcionamento, normalmente depende de Funções da controladora estarem ativas para funcionar adequadamente.

Assim sendo, voltaremos as configurações:

### Brake Recover Bus Current (A)

Define a corrente máxima devolvida à bateria durante frenagem regenerativa, também conhecida como frenagem regenerativa ativa, ou e-ABS, onde através do acionamento do freio mecânico, a controladora freia o motor e envia a energia excedente para as baterias.

Exemplo prático

Brake Recover Bus Current = 30A

Durante frenagem ativa a bateria recebe até 30A de carga.

### Glide Recover Bus

Define a corrente máxima devolvida à bateria durante frenagem regenerativa apenas quando solta o acelerador, também conhecida como frenagem regenerativa passiva, ou “freio motor”, onde a controladora freia o motor causando a sensação de “motor engrenado” e envia a energia excedente para as baterias.

Exemplo prático

Glide Recover Bus = 8A

Ao soltar o acelerador a moto cria um leve freio motor regenerativo.

### Recover Phase

Define a corrente regenerativa no motor.

O parâmetro Recover Phase define a corrente máxima de regeneração que circula nas fases do motor durante a frenagem regenerativa.

Quanto maior esse valor, mais forte será o efeito de freio elétrico.

Exemplo prático

Recover Phase = 120A

Determina a força da frenagem regenerativa no motor.

## 3. Current Percentage (Distribuição de Potência)

Essa área define quanta potência cada modo de condução pode usar.

Ela existe duas vezes:

- Bus Current (corrente da bateria)

- Phase Current (corrente do motor)

### Low Power (%)

Modo econômico / Modo 1 / Modo ECO.

Exemplo prático: Low Power = 35%

Se a controladora permitir 135A: 35% = ~47A

Ideal para economizar bateria na cidade.

### Mid Power (%)

Modo intermediário / Modo 2 / Modo Standard

Exemplo prático: Mid Power = 65%

Se a controladora permitir 135A: 65% = ~87A

Permite potência moderada para uso diário.

### High Power (%)

Modo normal com potência total / Modo 3 / Modo Turbo

Exemplo prático: High Power = 100%

Libera toda potência da controladora.

### S Power (%)

Modo esportivo / Modo 4 / Modo Boost / “Botão de Nitro”.

Exemplo prático: S Power = 100%

Pode liberar aceleração máxima.

Conclusão do Capítulo

O menu RUN define três pilares do comportamento da moto elétrica:

- Velocidade e rotação do motor

- Limites elétricos da bateria e do motor

- Distribuição de potência entre modos de condução

Quando configurado corretamente ele permite:

- melhor autonomia

- maior segurança da bateria

- melhor aceleração

- regeneração eficiente

# Capítulo 2 — Menu AC-DC Current

O ajuste fino da resposta do motor

Se o menu RUN define os limites de velocidade, potência e regeneração, o menu AC-DC Current define como a controladora reage para atingir esses valores.

Em termos simples:

Este menu controla a velocidade e a estabilidade com que a controladora entrega corrente ao motor.

Ele influencia diretamente:

- suavidade da aceleração

- força da resposta ao acelerador

- estabilidade elétrica do motor

- eficiência do controle do campo magnético

Essa tela trabalha com dois tipos principais de corrente:

| Tipo | Função |
| --- | --- |
| Iq (Torque Current) | gera torque no motor |
| Id (Flux Current) | controla o campo magnético do motor |

Esses dois parâmetros são a base do chamado controle vetorial (FOC) usado em motores elétricos modernos.

Entendendo Iq e Id de forma simples

Para simplificar ao máximo:

## Iq — Corrente de Torque – A força que gira a roda

É a corrente responsável por fazer a moto acelerar.

Quanto maior o controle correto dessa corrente:

- melhor a resposta ao acelerador

- maior eficiência na entrega de torque

## Id — Corrente de Campo – O ajuste fino do campo magnético

Essa corrente controla o campo magnético do motor.

Ela não gera torque diretamente, mas influência:

- eficiência do motor

- estabilidade em altas rotações

- funcionamento do field weakening

O que são Kp e Ki

Cada corrente possui dois parâmetros de controle:

| Parâmetro | Função |
| --- | --- |
| Kp | reação imediata do sistema |
| Ki | correção acumulada ao longo do tempo |

Esses parâmetros fazem parte de um sistema chamado controle PID, usado para manter o motor funcionando de forma estável.

Explicando de forma simples:

## Kp (Proporcional)

Define o quão rápido a controladora reage ao erro.

Se estiver muito baixo:

- resposta lenta

- aceleração “preguiçosa”

Se estiver muito alto:

- resposta brusca

- oscilações/vibração no motor.

## Ki (Integral)

Define o quanto a controladora corrige pequenos erros ao longo do tempo.

Se estiver baixo:

- o sistema demora a estabilizar.

Se estiver alto demais:

- pode gerar instabilidade elétrica.

Por que existem vários níveis (0 até 4)

Na tela vemos vários grupos:

Iq_Kp_0
Iq_Kp_1
Iq_Kp_2
Iq_Kp_3
Iq_Kp_4

Isso ocorre porque a controladora usa diferentes ajustes dependendo da condição de operação do motor, como por exemplo:

- baixa rotação

- aceleração média

- alta carga

- alta velocidade.

Ou seja, o sistema se adapta automaticamente conforme a situação.

Exemplo prático do efeito desses parâmetros

Se os parâmetros Iq_Kp forem muito baixos:

Comportamento da moto:

- resposta lenta ao acelerador

- sensação de motor “morto” na saída.

Se Iq_Kp for alto demais:

- aceleração brusca

- trancos na saída

- possível instabilidade elétrica.

Se Id_Ki estiver mal ajustado:

- perda de eficiência em alta velocidade

- funcionamento irregular no field weakening.

## Dica importante para iniciantes

Esses parâmetros normalmente são ajustados pelo fabricante da moto ou da controladora, e raramente precisam ser alterados pelo usuário comum.

Alterações incorretas podem causar:

- vibração do motor

- aquecimento excessivo

- perda de eficiência

- funcionamento instável.

Por isso, este menu deve ser visto como um ajuste avançado de engenharia, e não como um ajuste de uso cotidiano.

# Capítulo 3 — Menu P / N Torque

Como a controladora “entrega” a força do motor

Depois de entender limites de velocidade (RUN) e controle interno de corrente (AC-DC Current), chegamos a um dos menus que mais influenciam a sensação de pilotagem da moto.

O menu P / N Torque define como o torque do motor será liberado conforme o acelerador é girado.

Em outras palavras: Este menu define a curva de potência da moto.

É aqui que se decide se a moto será:

- suave e progressiva

- agressiva e esportiva

- econômica

- controlada em baixa velocidade

## O que significa Percentage of Phase Current

O torque do motor elétrico depende principalmente da corrente de fase.

Quanto maior a corrente enviada para o motor:

- maior o torque

- maior a aceleração

- maior o consumo de energia.

Nesse menu você não define a corrente diretamente, mas sim qual porcentagem da corrente máxima será liberada em cada posição do acelerador.

Por exemplo:

100% = motor pode usar toda a força disponível
50% = metade do torque máximo
30% = torque bem limitado

## O que são Ratio 0 até Ratio 13

Esses valores representam posições progressivas do acelerador.

Podemos imaginar assim:

| Ratio | Posição do acelerador |
| --- | --- |
| Ratio0 | início do acelerador |
| Ratio5 | aceleração média |
| Ratio10 | aceleração forte |
| Ratio13 | acelerador praticamente no máximo |

Cada linha define quanto torque será liberado naquela posição do acelerador.

## Forward e Reverse

A controladora permite configurar curvas diferentes para frente e para ré.

Isso é importante porque:

- em marcha à frente o piloto precisa de potência

- em ré é desejável mais controle e menos força.

Por isso normalmente a tabela de Reverse possui valores menores.

Exemplo prático — Arrancada da moto

Imagine duas motos idênticas, mas com curvas diferentes.

Curva agressiva

Ratio0 = 100%
Ratio1 = 100%
Ratio2 = 100%

Resultado:

- forte tranco ao sair

- aceleração imediata

- maior consumo.

Curva progressiva

Ratio0 = 40%
Ratio1 = 50%
Ratio2 = 60%

Resultado:

- saída suave

- melhor controle

- menor desgaste da bateria.

Exemplo prático — Controle em trânsito

Uma curva bem ajustada permite que:

- pequenas torções no acelerador

- resultem em movimentos suaves da moto.

Isso é especialmente útil em:

- corredores

- manobras lentas

- trânsito pesado.

Exemplo prático — Economia de energia

Se os primeiros ratios forem limitados, como por exemplo:

Ratio0 = 30%
Ratio1 = 40%
Ratio2 = 50%

A moto passa a:

- consumir menos energia na saída

- evitar picos de corrente

- aumentar a autonomia.

Exemplo prático — Segurança em piso molhado

Motores elétricos possuem torque instantâneo, o que pode causar perda de tração.

Uma curva progressiva ajuda a evitar:

- patinação da roda traseira

- perda de controle

- desgaste excessivo do pneu.

Erros comuns de configuração

Curva muito agressiva

Se todos os valores forem próximos de 100%:

- a moto fica difícil de controlar

- aceleração brusca

- maior consumo de bateria.

Curva muito limitada

Se todos forem baixos:

- a moto fica fraca

- aceleração lenta

- sensação de falta de potência.

Dica importante para iniciantes

O ideal é que a curva seja progressiva, aumentando gradualmente conforme o acelerador é girado.

Exemplo típico equilibrado:

Ratio0 = 30
Ratio3 = 50
Ratio6 = 70
Ratio9 = 85
Ratio13 = 100

Assim a moto:

- sai suave

- ganha força conforme acelera

- mantém controle e eficiência.

Assim sendo, o menu P / N Torque não aumenta a potência do motor — ele define como essa potência chega à roda.

# Capítulo 4 — Menu Function

Onde a moto ganha “comportamento”

Se os menus anteriores controlam potência, corrente e torque, o menu Function define como a moto se comporta no dia a dia.

Aqui ficam várias funções que influenciam diretamente:

- aceleração

- sensibilidade do acelerador

- modos de condução

- frenagem

- controle de tração

- segurança

Podemos resumir assim:

Este menu define a personalidade da moto elétrica.

## 1 — Meter Setting

Configuração do velocímetro / painel

Essa seção define como a controladora envia informações de velocidade para o painel da moto.

Parâmetros:

### Type

Define o tipo de comunicação do painel.

Exemplo:

- One-wire Meter → painel recebe velocidade por um único fio

- CANBUS → comunicação digital via rede CAN.

Exemplo prático:

Se a moto usa painel simples ligado por um fio, escolher One-wire.
Se usar painel digital moderno, pode usar CANBUS.

### Phase Meter (%)

A velocidade é calculada pela rotação do motor.

Esse parâmetro ajusta a conversão da rotação do motor para velocidade no painel.

Exemplo prático:

Se a moto mostra 90 km/h no painel, mas o GPS mostra 100 km/h,
a porcentagem pode ser ajustada para corrigir essa diferença.

### Pulse Meter (%)

Usado quando o painel recebe pulsos elétricos como sinal de velocidade.

Esse valor ajusta quantos pulsos representam uma determinada velocidade.

### One-wire (%)

Ajusta a escala do sinal enviado pelo fio único do velocímetro.

Na maioria das motos permanece 100%.

### CANBUS (%)

Ajusta o sinal quando a comunicação ocorre via rede CAN.

Normalmente também permanece 100%.

## 2 — Throttle Setting

Configuração do acelerador

Aqui definimos como a controladora interpreta o acelerador.

### Low Threshold (V)

É a tensão mínima que a controladora considera como acelerador neutro.

Exemplo prático:

Se o acelerador em repouso gera 0,9 V,
configurar algo como 1,0 V evita aceleração involuntária.

### Throttle

Valor de referência da leitura atual do acelerador.

Serve mais como parâmetro de calibração.

### High (V)

Define a tensão máxima do acelerador.

Exemplo:

Aceleradores Hall geralmente variam entre:

0.8 V  → sem acelerar
4.2 V  → acelerador máximo

Esse parâmetro informa à controladora onde está o limite máximo.

### Middle Ratio (%)

Define o ponto médio da curva do acelerador.

Exemplo prático:

70% significa que 70% da faixa do acelerador corresponde ao ponto médio de resposta.

Isso pode deixar a aceleração:

- mais progressiva

- mais agressiva.

## 3 — Power Mode Setting

Modos de condução

Aqui são definidos os modos de pilotagem da moto.

Normalmente existem três:

| Modo | Característica |
| --- | --- |
| ECO | Economia / autonomia |
| NORMAL | equilíbrio |
| SPORT | máxima performance |

### Default

Define qual modo a moto inicia ao ligar.

Exemplo: Se configurado NORMAL, sempre que ligar a moto ela iniciará nesse modo.

### Mode

As opções disponíveis são:

Inc, Dec
Jog
Toggle

Cada uma funciona de forma diferente.

Inc / Dec - Controle com dois comandos

Neste modo existem dois sinais separados:

| Comando | Função |
| --- | --- |
| Inc | aumenta o modo |
| Dec | diminui o modo |

Exemplo de funcionamento:

ECO → NORMAL → SPORT   (Inc)
SPORT → NORMAL → ECO   (Dec)

Ou seja:

- um botão sobe o modo

- outro botão desce o modo

Esse modo é ideal para motos que possuem dois botões no guidão para controle de potência.

Exemplo prático:

Botão + aumenta potência
Botão – reduz potência

Jog

Troca sequencial em ciclo

No modo Jog, existe apenas um botão, e cada pressionamento avança para o próximo modo.

Funcionamento típico:

ECO → NORMAL → SPORT → ECO

Ou seja:

cada clique avança para o próximo modo e reinicia o ciclo.

Esse é o sistema mais comum em motos elétricas, porque precisa apenas de um único botão no guidão.

Toggle

Alternância entre dois modos

No modo Toggle, o botão funciona como um interruptor entre dois estados.

Exemplo típico:

ECO ↔ SPORT

Ou em algumas configurações:

NORMAL ↔ SPORT

Cada pressionamento troca diretamente entre os dois modos.

Esse sistema é usado quando o fabricante quer oferecer algo semelhante a:

- modo econômico

- modo esportivo

como um simples botão de potência.

O Power Mode Setting define como o piloto muda os níveis de potência da moto — não a potência em si, mas a forma de acessá-la.

## 4 — Acceleration

Velocidade de resposta da aceleração

Esses parâmetros definem o quão rápido a potência sobe.

### Forward Acc

Define a velocidade da aceleração para frente.

Exemplo:

- valor baixo → aceleração suave

- valor alto → aceleração mais agressiva.

### Reverse Acc

Controle de aceleração em marcha ré.

Normalmente configurado mais baixo por segurança.

### Recover Acc

Define a rapidez com que a regeneração entra em ação.

Exemplo:

- valor baixo → regeneração suave

- valor alto → regeneração forte.

## 5 — Deceleration

Controle da desaceleração

Esses parâmetros controlam como a potência diminui.

### Forward Dec

Velocidade de redução da potência ao soltar o acelerador.

Exemplo:

- Valor baixo → moto desacelera suavemente.

- Valor alto → desaceleração mais rápida.

### Reverse Dec

Desaceleração em marcha ré.

### Recover Dec

Controla a intensidade de entrada da regeneração ao desacelerar.

## 6 — Hill Start Assist / Assistente de Controle de subida

Essa parte da tela controla a estabilidade em subidas.

O sistema Hill Start Assist ajuda a moto a não perder estabilidade ou recuar quando está parada ou acelerando em uma subida.

Para essa função ser ativada, é necessário manter o freio pressionado por 3 segundos.
Sentirá uma leve vibração no motor ou escutará ele fazendo um pequeno barulho.
Para interromper esse estado, basta acelerar a moto.

Em uma moto elétrica, especialmente com motor hub, o torque pode ser muito forte no início, e isso pode causar:

- pequenos trancos

- perda de tração

- dificuldade de controlar a saída em rampas.

Esse sistema usa controle de velocidade e controle de tração para estabilizar a saída.

Na controladora APT, ele trabalha com cinco parâmetros principais.

### SpeedKp

Reação imediata do controle de velocidade

Esse parâmetro define o quão rápido a controladora reage quando detecta variação de velocidade do motor.

Função prática:

- corrige rapidamente mudanças de rotação

- ajuda a manter a moto estável ao iniciar a subida.

Exemplo prático:

Se estiver muito baixo → a moto pode reagir lentamente.

Se estiver muito alto → podem surgir pequenas oscilações na aceleração.

### SpeedKi

Correção contínua da velocidade

Enquanto o Kp reage imediatamente, o Ki faz ajustes contínuos ao longo do tempo.

Ele ajuda a:

- estabilizar a velocidade

- evitar variações contínuas de torque.

Exemplo prático:

Se estiver muito alto:

- o sistema pode ficar agressivo

- gerar pequenas oscilações.

### Anti-slip Kp

Reação rápida contra patinagem

Esse parâmetro controla a resposta imediata do sistema quando detecta que a roda está patinando.

Isso acontece quando:

- a roda gira mais rápida do que o esperado

- há pouca aderência no chão.

Exemplo prático:

Em uma subida molhada, se a roda começar a girar em falso, esse parâmetro define o quão rápido o torque será reduzido.

### Anti-slip Ki

Correção progressiva da patinagem

Enquanto o Kp reage instantaneamente, o Ki ajusta a força do motor gradualmente para recuperar a tração.

Função prática:

- estabilizar a roda

- evitar ciclos repetidos de patinagem.

### Anti-slip Speed

Velocidade limite de atuação

Esse parâmetro define até qual velocidade o sistema Anti-Slip atua com maior intensidade.

Em geral, o controle de tração é mais importante em baixas velocidades, quando:

- o torque do motor é mais forte

- a roda pode patinar com facilidade.

Exemplo prático:

Se configurado em 100, o sistema terá atuação mais forte até cerca de 100 RPM ou equivalente de velocidade do motor.

Acima disso, a intervenção diminui.

Exemplo prático em uma rampa

Imagine a moto parada em uma subida.

Quando o piloto acelera:

- a controladora aplica torque

- o SpeedKp / SpeedKi estabilizam a rotação do motor

- se a roda começar a patinar

- o Anti-Slip Kp / Ki reduzem o torque momentaneamente.

Resultado:

- saída mais suave

- menos risco de patinagem

- maior controle da moto.

Sintomas de má configuração

Se esses parâmetros estiverem mal ajustados, podem aparecer comportamentos como:

- trancos ao sair em subida

- roda traseira patinando facilmente

- aceleração irregular em rampas.

Esses parâmetros normalmente já vêm bem ajustados de fábrica, e raramente precisam ser alterados.

Eles fazem parte de um sistema de controle avançado do motor, semelhante ao controle de estabilidade usado em carros elétricos.

O Hill Start Assist ajuda a moto a sair de uma subida com estabilidade, controlando automaticamente torque e tração nas primeiras rotações do motor.

## 7 — Lista de funções ativáveis

No lado direito vemos várias funções que podem ser ativadas ou desativadas.

Algumas das principais:

## Park

Ativada por padrão.

Trava eletrônica do acelerador.

Impede que a moto se acelere quando estacionada.

## Reverse

Ativada por padrão.

Habilita a marcha ré.

## High Brake / Low Brake

Ativada / Desativada por padrão.

Define tipos diferentes de acionamento do freio.

## Anti-Theft

Ativada por padrão.

Sistema antifurto da controladora.

## Side Brace

Ativada por padrão.

Detecta o descanso lateral da moto.

Evita que a moto acelere com o descanso abaixado.

## Brake Recovery

Ativada por padrão.

Ativa frenagem ativa regenerativa ao frear.

## Glide Recovery

Ativada por padrão.

Ativa regeneração ao soltar o acelerador.

## TCS

Desativada por padrão.

Controle de tração (Traction Control System).

Ideal para ambientes escorregadios, como neve, areia/terra ou rampas molhadas.

## Cruise

Ativada por padrão.

Controle de velocidade automática.

Mantém velocidade constante, para acionar normalmente se pressiona o botão de Ré.

## Anti-slip

Ativada por padrão.

Outro sistema complementar de controle de patinagem.

## CANBUS

Ativada por padrão.

Ativa comunicação com outros módulos da moto.

## Motor Temp Protection

Ativada por padrão.

Proteção térmica do motor.

Se o motor aquecer demais, a controladora reduz potência.

Isso pode não funcionar adequadamente dependendo do sensor de temperatura do motor.

Dica importante:

Esse menu reúne muitas funções avançadas, mas na maioria das motos vários desses parâmetros já vêm configurados corretamente de fábrica.

Alterações devem ser feitas com cuidado, pois podem mudar bastante o comportamento da moto.

Se a controladora fosse um cérebro, o menu Function seria a parte que define como a moto pensa e reage.

• Function【Mode】：Inc、Dec/Jog/Toggle selection 【Forward Acc】：Set the riding experience during forward acceleration 【Forward Dec】：Set the riding experience during forward deceleration 【Reverse Acc】：Set the riding experience when accelerating in reverse 【Reverse Dec】：Set the riding experience when decelerating in reverse 【Recover Acc】：Set the riding experience when accelerating in recover 【Recover Dec】：Set the riding experience when decelerating in recover 【Speed Kp】：Speed loop Kp 【Speed Ki】：Speed loop Ki 【Anti-slip Speed】：Slope speed 【Anti-slip Kp】：Speed loop Kp 【Anti-slip Ki】：Speed loop Ki

• Motor 【Number of Pole Pairs】：Number of magnetic poles / 2 【Forward Angle Offset】：Obtained through self-study 【Reverse Angle Offset】：Obtained through self-study 【Hall Connection】：Change the phase sequence and switch the motor running direction 【Phase Connection】：Change the phase sequence and switch the motor running direction 【Self-Study Current】：Motor angle learning setting current, obtained through self-study 【Back EMF Coefficient】：Obtained through self-study